浦口校区南片区门禁与监控系统

技术参数及规格要求

根据南京农业大学浦口校区的实际情况，拟增加浦口校区南片区的周界及门禁系统，用于保证学校师生的安全，提升南京农业大学浦口校区的安防管理能力。

- .标的物清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 400W像素高清网络全彩枪机 | 4 | 台 |  |
| 2 | 球机 | 500W高清网络球机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 人脸识别一体机 | 200 万宽动态摄像头，视场角 120°，面部识别距离大约 2m，适应 1.2m-2.0m 身高范围，支持手机照片、视频防假，支持远程视频预览； | 1 | 台 |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 24口千兆电口4光口 | 1 | 台 |  |
| 5 | 接入交换机 | 8口千兆2光口 | 2 | 台 |  |
| 6 | 光模块 | 千兆单模单纤 | 6 | 台 |  |
| 7 | 磁力锁 | 单门120KG | 1 | 台 |  |
| 8 | 立杆 | 定制 | 4 | 根 |  |
| 9 | 基础 | 定制 | 4 | 项 |  |
| 10 | 网线 | 6类室外非屏蔽网线 | 360 | 米 |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | 360 | 米 |  |
| 12 | 光纤 | 4芯铠装单模单纤 | 280 | 米 |  |
| 13 | 枪机支架 | 定制 | 4 | 个 |  |
| 14 | 电源 | 监控专用电源12V0A | 2 | 台 |  |
| 15 | 设备箱 | 定制 | 3 | 台 |  |
| 16 | 系统对接 | 安装的门禁与监控系统需无缝对接到浦口校区安防管理平台中，实现统一管理的目的 | 1 | 项 |  |
| 17 | 辅材 | 波纹管、熔纤盒、尾纤、水晶头等 | 1 | 项 |  |
| 18 | 开挖 | 开槽、破路、开挖回填等 | 150 | 米 |  |
| 19 | 施工费 | 安装调试等 | 1 | 项 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- .详细技术参数及规格要求

2.1供货要求：

- 提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。

- 所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。

- 采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

- 如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

- 安装和调试：项目实施人员现场进行安装调试，直至验收合格。

2.3实施要求：

中标供应商需在规定的时间内完成安装及设备调试等工作。因本项目为改造项目，进场前需充分对现场情况进行调研，做好实施前的全部准备工作，确保项目实施过程的顺利开展。同时能够结合采购清单，对项目提供深化设计方案。

2.4验收标准:

供应商须在合同签订后3内完成合同内软硬件的安装、调试、试运行等工作，由采购人单位组织现场验收，设备按国家行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求进行验收，并出具项目验收报告。

2.5质保要求：

- 质保期：一年（自交货验收合格之日起计），在质保期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

- 供应商有良好的售后服务能力，出现影响用户业务的故障时，1 小时内做出明确响应和安排，2 小时内排除故障并做出故障诊断报告，如未能在规定时间内排除故障，对业务造成 2 小时及以上中断的，对每发生一次，其质保期相应延长 30 天。项目验收合格后，提供每年不低于4次的例行维护及巡检。

2.6培训要求：

- 供应商负责货物安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和基本故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购人。

- 供应商提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训，要求不少于4次培训。

- 培训的内容及方案应由双方协商制定，供应商前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。