技术参数及规格要求

说明： 本文档将作为招标文件编制的依据，请各采购人认真填写，详细核对。主要分为两部分：标的物清单和详细技术参数及规格要求。

- 标的物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 币种 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板AP | 19 | 台 | 30000 | 人民币 | (1) 需与我校现网无线控制器兼容，采用内置智能天线设计 (2) 采用双射频设计，整机四条空间流，最高协商速率≥1.775Gbps (3) 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持多SSID |

- 详细技术参数及规格要求

标的物A（表格式范本）

| 序号 | 参数及规格 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面板AP | 技术指标; 规格要求. ★整机要求; 所有射频均支持802.11ax协议标准 （提供含链接的官网截图证明）. 采用双射频设计，整机四条空间流，最高协商速率≥1.775Gbps. ≥1个1000M上行千兆接口，≥4个1000M下行千兆接口. 需与我校现网无线控制器兼容. 天线设计; 采用内置智能天线设计. 物联网功能; 支持内置蓝牙. 无线功能; 支持IPv4/IPv6双协议栈. 支持多SSID. 支持频谱导航优先接入5G. 支持组播转单播. 支持用户数负载均衡，流量负载均衡. 支持实时频谱防护功能. ▲支持IPv6 SAVI功能 （提供含链接的官网截图证明）. 用户隔离; 支持AP上二层转发抑制. 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离. |