技术参数及规格要求

标的物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 币种 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面 | 72 | 块 | 7840 | 人民币 | 1.实木多层板：产品符合：产品符合： ①GB/T9846-2015含水率：5%~16%；GB/T9846-2015-静曲强度(顺纹、横纹)均≥40.6MPa，弹性模量：顺纹≥5000MPa横纹≥4000MPa ②GB/T 35601-2017-苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出； ③QB/T4371-2012-抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）均≥99%；④JC/T2039-2010-防霉菌性（黑曲霉、绿色木霉）均0级； ⑤GB/T36022-2018-氨释放量（气候箱法）未检出。 2.MDI胶（无醛胶）：采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。产品符合： ①GB 18583-2008提供游离甲醛≤1.0，苯≤0.20，甲苯、二甲苯≤10； ②总挥发有机化合物≤110g/L。 3.防火板：产品符合： ①GB/T 17657-2013-表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。GB/T15102-2017表面耐划痕：≥1.5N表面无≥90%的连续划痕、表面耐磨：磨耗值mg/100 r≦80，素色：磨≥350r以后应无露底现象，图案纹磨≥100r后应保留50%以上花纹。GB/T17657-2013表面耐香烟灼烧：达到4级或更优、表面耐干热：达到四级或更优； ②GB/T 29899-2013苯≤10、甲苯≤20、二甲苯≤20、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出； ③GB/T39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³； ④GB/T36022-2018-氨释放量（气候箱法）未检出。 4.PVC封边：产品符合： ①GB/T17657-1999 ，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐开裂性、耐龟裂性≥2级、耐老化性合格，耐光色度≥4级 ②甲醛释放量GB/T17657-1999E1级≤1.5。可迁移元素（可溶性重金属）（mg/kg)：铅（pb)≤90 、镉（Cd)≤75,铬(cr)≤60，汞（Hg)≤60 ，锑（sb)≤60 ，硒(se)≤500、砷(As)≤25 、钡(Ba)≤1000，均未检出。 |
| 2 | 坐板 | 645 | 块 | 29025 | 人民币 |  |
| 3 | 靠背板 | 283 | 块 | 12735 | 人民币 |  |
| 4 | 五金 | 8 | 套 | 400 | 人民币 | .五金件螺丝：采用优质螺丝，坚固、耐用、不易生锈。产品符合GB/T3826-1999，中性盐雾实验（ASS实验）（连续喷雾100h）（级）。技校要求：涂（镀）层本身的耐腐蚀度等级10级，涂（镀）层对基本的保护等级10级。GB/T3827-1999乙酸盐雾试验（ASS试验）（连续喷雾100h）（级）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂镀层对基本的保护等级10级 |

- 详细技术参数及规格要求

| 名称 | 参数及规格 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 桌面 | - 1080*380 - 1580*380 - 2120*350 - 2130*350 - 2150*350 | 尺寸规格 1. 所有部件的长宽尺寸必须严格匹配采购人提供的明细表规格，尺寸偏差控制在±0.5mm以内，厚度偏差控制在±0.2mm以内，确保与原有课桌椅安装结构完全适配，无需现场二次加工。 2. 所有部件的边缘倒角、封边尺寸需统一，封边条宽度与板材厚度完全匹配，无错位、无溢胶。 3. 桌面、座板、靠背板的平整度偏差≤0.5mm，无翘曲、无变形，安装后与原有课桌椅框架贴合紧密，无明显缝隙。 材质规格要求 1. 所有木质板材明确甲醛释放量、静曲强度、内胶合强度等核心指标符合国标要求，严禁使用不合格板材。 2. 饰面材料必须采用耐磨、防污、防火的环保材料，阻燃性能等级达到国家标准要求，适配校园公共场所防火要求。外观与工艺规格要求 1. 封边工艺需采用热熔胶全自动封边机封边，封边严密、平整，无毛刺、无脱胶、无划痕、无气泡，边缘光滑无尖锐边角。 2. 板材表面无划痕、无污渍、无鼓包、无分层，边角无磕碰、无破损，成品出厂前需经过全检，不合格产品严禁进场。 安全规格要求 1. 所有部件无尖锐边角、无毛刺、无易脱落部件，安装后无安全隐患，符合校园学生使用的安全要求。 2. 所有材料不含有毒有害物质，无刺激性气味，对人体健康无危害，适配校园密闭空间长期使用。 |
| 靠背板 | 480*290 470*390 |  |
| 坐板 | 470*390 450*400 450*390 |  |
| 五金 |  | 1.五金配件需与对应课桌椅型号完全适配，安装孔位精准，无需现场钻孔、改孔，确保安装效率和安装质量。 2. 配套螺丝、连接件等配件需做防腐防锈处理，与板材、金属框架适配，安装后无松动、无滑丝。 |
| 安全性要求 |  | 安全交底：进场前对所有施工人员进行安全技术交底、校园管理规定交底，明确施工纪律、安全责任，所有施工人员持证上岗，佩戴统一工牌，严禁无关人员进入教学区域。 现场保护：进场前对施工区域的地面、墙面、门窗、教学设备、课桌椅框架等进行全面防护，采用保护膜、护角、围挡等材料做好保护，避免施工过程中造成磕碰、划伤、污染。 |
| 撤除与清除服务 |  | 1. 旧部件拆除：严格按照施工方案，对所有破损的座板、靠背板、桌面进行有序拆除，拆除过程中做好防护，避免损坏课桌椅原有金属框架、地面、墙面等设施，严禁暴力拆除。 2. 旧物分类：拆除的旧部件进行分类整理，可回收、不可回收、危险废弃物分开存放，做好标识，避免混装。 3.清运处理：拆除的旧板、旧配件等废弃物，采用密闭车辆当日清运出场，按照国家相关规定进行无害化处理，严禁随意丢弃、堆放，确保施工区域无遗留废弃物，无环境污染。 4.场地清理：拆旧完成后，对施工区域进行全面清扫、清洁，清除灰尘、碎屑、杂物，确保场地干净整洁，无施工垃圾遗留。 |
| 运输与仓储服务 |  | 1. 材料运输：所有新部件、配件采用专车密闭运输，运输过程中做好防震、防潮、防磕碰、防污染防护，确保材料运输过程中无破损、无变形、无受潮，运输费用包含在项目总费用内。 2. 现场仓储：材料进场后，在采购人指定的区域进行临时仓储，做好防潮、防火、防盗、防磕碰防护，安排专人管理，严禁材料乱堆乱放，影响校园通行和教学秩序。 3. 材料进场验收：材料进场时，配合采购人进行进场验收，核对材料的规格、数量、质量、检测报告，验收合格后方可进场使用，不合格材料立即退场更换。 |
| 安装与调试服务 |  | 1. 安装施工：合同签订后1个月内完成施工。验收严格按照GB/T 3976-2014标准和课桌椅安装规范，对新的座板、靠背板、桌面进行精准安装，严格按照安装流程施工，确保安装孔位精准，螺丝紧固，连接牢固，无松动、无晃动、无歪斜。 2. 适配调试：安装完成后，对所有更换部件进行全面调试，调整安装间隙，确保部件与原有课桌椅框架贴合紧密，开关、推拉顺畅，无卡顿、无异响，整体使用体验符合人体工学要求。 3. 现场清洁：每完成一个教室的安装，立即对施工区域进行全面清洁，清除施工碎屑、灰尘、污渍，擦拭干净课桌椅表面，确保教室干净整洁，不影响后续教学使用。 4. 施工管控：施工过程中严格遵守校园管理规定，施工时间优先安排在非教学时段（夜间、周末、假期），控制施工噪音、粉尘，严禁影响校园正常教学秩序和学生休息。 |
| 验收与交付服务 |  | 1. 分项验收：每个教室施工完成后，立即进行分项验收，核对更换部件的规格、数量、安装质量、外观效果，验收合格后签署分项验收单，不合格部分立即整改，直至符合要求。 2. 竣工验收：全部施工完成后，配合采购人进行整体竣工验收，提供完整的验收资料（包括材料检测报告、施工记录、验收记录等），对所有更换部件的规格、数量、安装质量、使用功能进行全面核验，验收合格后签署竣工验收报告。 3. 资料交付：竣工验收完成后，向采购人交付完整的项目资料，包括但不限于：产品合格证、第三方检测报告、施工记录、验收记录、质保承诺书、使用维护说明等，所有资料一式两份，采购人留存一份。 |
| 质保与售后维保服务 |  | 1. 质保期：本项目所有更换部件提供不少于60个月的免费质保期，质保期自竣工验收合格之日起计算。质保期内，非人为因素出现的部件开裂、变形、脱胶、五金生锈、安装松动等质量问题，提供免费维修、免费更换服务。 2. 应急响应：建立24小时应急响应机制，接到采购人维修通知后，2小时内响应，24小时内派员到场处理，紧急情况（如部件脱落、安全隐患）4小时内到场处置，确保不影响校园正常教学使用。 3. 定期巡检：质保期内，每季度提供一次免费上门巡检服务，对所有更换部件、五金配件进行全面检查、紧固、调试，及时发现并处理潜在问题，确保课桌椅正常使用。 4. 终身维保：质保期届满后，提供终身维保服务，仅收取成本费用，不收取人工服务费，确保后续维修、更换需求得到及时响应。 |
| 其他配套服务 |  | 1. 税金：本项目总费用已包含增值税专用发票税金，竣工验收后5个工作日内，向采购人开具等额增值税专用发票。 2. 保险：施工期间，为所有施工人员购买意外伤害保险，为施工项目购买财产保险，施工过程中出现的人员伤亡、财产损失，全部由成交人承担，与采购人无关。 3. 文明施工：严格按照校园文明施工要求施工，统一着装、佩戴工牌，严禁在校园内吸烟、喧哗、打闹，严禁违规施工，确保施工过程文明有序。 4. 配合服务：积极配合采购人的各项管理要求，配合学校的各项检查、验收工作，及时提供所需的各项资料、数据，确保项目顺利完成。 |